# Réalisation de Flèches en Bois.

Matériel Nécessaire :

Pour fabriquer vos Flèches en Bois, quelques outils vous seront nécessaires.

–          Quelques Pinceaux

–          Des teintes ou Peintures si vous voulez décorer vos fûts

–          Du vernis marin ou une lasure extérieur  (idéal vernis bistro).

–          Du papier de verre très fin et de la laine d’acier

–          Une scie à métaux

–          Un taille fût et écrase fut.

- Différentes colles pour les pointes et les encoches (bi-composant type « Araldite » couleur bleue)

Du scotch double face pour coller vos plumes (ou éventuellement de la colle Flech-Tite)

–          1 Empenneuse

–          1 « Planche à découpe » pour vos fûts.

Et pour ceux qui veulent aller plus loin :

- Une balance en grain ou en grammes

- Un spine tester

1ère Etape : Le choix du Spine.

Le Spine est indiqué par les revendeurs par tranche de 5 # (50/55, 55/60….etc).

Il existe des Chartes spécifiques pour les fûts bois. Ces chartes sont bien souvent établies pour l’utilisation de pointes d’un poids de 125 grains et ne tiennent pas compte des caractéristiques (centrage de la fenêtre notamment) et des performances de votre arc.

L’utilisation de certains fichiers Excel type « Dynamic Spine Calculator » facilitera grandement votre choix (fichier disponible sur de nombreux forum comme Archasse, Webarcherie, ArctradOnly, Les Robins des Bois…). Ces fichiers prennent en compte les caractéristiques réelles de votre arc.

2ème  Etape : Contrôle des Fûts

Commencez par un contrôle visuel et au touché, vérifiez soigneusement qu’aucun de vos fûts ne présente de défaut majeur signe de fragilité, telle une fente dans le bois. Si cela arrive, écartez-le sans hésiter ! Le tir d’un fût abîmé peut s’avérer très dangereux.

Vérifiez également la rectitude de vos fûts (faites les rouler sur une table bien plate), attention, gardez quand même à l’esprit que c’est du bois, pas du carbone, de légers défauts de rectitude ne sont pas rédhibitoires et ne gêneront en rien le vol de vos Flèches contrairement aux idées reçues (surface de contact avec votre fenêtre d’arc très faible / paradoxe de la flèche).

En cas de défaut plus important vous pouvez les redressez à la main (en douceur pour ne pas les casser) et en vous aidant si besoin de vapeur d’eau.

Ensuite, pour ceux d’entre vous qui sont le plus exigeant, je vous invite à peser vos fûts et à les trier, faites des paquets avec des plages + ou – 2 grammes d’écart

Pensez également à peser vos flèches une fois terminées afin de vous assurez que le poids total de la flèches est au minimum de 8 grains soit 0,52 gramme par livre de puissance utilisée (par exemple 440 grains soit 28,51 grammes pour un arc de 55 livres à votre allonge). Cette ultime vérification évitera d’endommager votre arc par le tir de flèches trop légères…

Nota : un grain vaut 0,064 gramme

Enfin, pour ceux qui dispose d’un Spine Tester, vous pouvez les contrôler, il y a parfois des surprises ; mais là encore certains revendeurs font la différence…

3ème  Etape :

Il va s’agir de marquer le coté « pointe » et le coté « encoche ». Je précise que cette opération est vivement conseillée pour des raisons de sécurité.

Il s’agit de regarder le sens des « flammes » sur les fûts et de les orienter vers soi (sens contraire du tir) ; en cas d’éclatement du fût (à la décoche) le bois éclatera ainsi vers l’intérieur de l’arc et non vers votre main évitant ainsi une blessure importante.

Encoche

Pointe

Fut

Je précise que cette étape n’est pas toujours évidente, il y a des dessins ou « flammes » de part et d’autre du fût et qui parfois s’opposent… Déterminez alors la dominante, il y en a souvent une.

Marquez alors  le coté « pointe ».

4ème Etape :

A l’aide de votre taille fût, réalisez le cône coté encoche.

Taillez tout d’abord 1 seul cône et testé une encoche dessus, elle ne doit pas présenter de jeu, ne pas être en appui sur le fond de l’encoche (dans ce cas, raccourcissez alors le cône d’1mm ou 2 à l’aide d’un couteau bien affûté) et elle doit tenir « serrée » sans colle.

Il faut déterminer l’orientation de l’encoche de façon à ce que le fil du bois soit perpendiculaire à la corde de votre arc. Ne négligez surtout pas ce point, il est très important que les Flèches soient positionnez ainsi (sens le plus rigide du bois) pour un vol régulier.

Mettez quelques gouttes de colle à l’intérieur de l’encoche et positionnez là sur le cône en lui faisant faire quelques tours sur elle-même afin de chasser l’air présent et d’assurer un collage optimal.

Un délai d’attente d’environ 15 mn est nécessaire avant de passer aux étapes suivantes.

5ème étape :

Il va s’agir de recouper les fûts à votre allonge et de tailler le cône ou écraser le fut pour la pointe (ou lame).

Fabriquer vous une planche pour recouper vos fûts à la bonne longueur, un tel accessoire est utile quel que soit le type de fût utilisé (Bois / Carbone / Aluminium).

Ainsi vous pourrez mesurer facilement la longueur de vos fûts depuis le creux de l’encoche.

Recoupez vos fûts plus longs que votre allonge réelle. En moyenne, 2 pouces de plus que votre allonge. Cela permettra de tailler le cône pour la pointe ou la lame (en moyenne une longueur d’1 pouce  sera à l’intérieur de la pointe utilisée) et 1 pouce de marge pour éviter que vos lames ne viennent heurter l’arc à l’armement.

Une fois les fûts recoupés

Vous pouvez réaliser les cônes coté lame à l’aide de votre taille fût. Procédez comme pour le cône de l’encoche, faite d’abord un seul fût, positionnez une pointe pour vérifier « l’emboîtement » et l’alignement. Il est possible, selon le type de taille fût utilisé que vous soyez amené à faire un repère sur le taille fût pour obtenir la longueur de cône adéquate et régulière.

Attention : si vous utilisez des pointes parallèles ne faite pas de cônes mais passer un écrase fut au bon diamètre

Avec un peu d’habitude, et quand vous connaitrez votre matériel (type d’encoche, de pointe…) ces 4 premières étapes se dérouleront très rapidement.

6ème étape :

.

Le collage des pointes

Dégraissez l’intérieur des pointes avec de l’alcool ou de l’acétone pour vous assurer d’un collage parfait.

J’utilise pour cette étape de la colle « Araldite » (pot ou tube de couleur bleue) que vous trouverez en grande surface de bricolage

Avec des pointes cible, cette étape ne présente pas de particularité, enduisez le cône préalablement réalisé avec la colle et positionnez votre pointe en la tournant plusieurs fois sur elle-même afin de chasser l’air avant de l’enfoncer entièrement.

Pour l’utilisation de lames de chasse, procédez de la même façon en alignant la lame sur la plume coq pour une 2 lames, sur les 3 plumes pour une 3 lames et l’une des lames sur la plume coq pour une 4 lames.

7ème  étape : Le vernissage de vos fûts

Avant de vernir vos fûts, protéger les encoches et pointes avec du papier tiro et passez un coup très léger de papier de verre (grain très fin) , cela améliore l’accroche des vernis.

Avant de vernir, il est possible de teinter les fûts avec des lasures de couleur (le choix est vaste dans toute les grande surface de bricolage) ou de faire des Crestings de couleur avec de la peinture (j’utilise pour cela des échantillons de peinture que je trouve en grande surface de bricolage).

Bref, à ce stade, tout est possible, faite vous plaisir, laissez votre âme d’artiste s’exprimer !

Pour le vernis, plusieurs méthodes existent, certains procèdent par trempage (dans un tube PVC bouchonné préalablement par exemple), personnellement, je n’aime pas cette façon de faire ; elle présente l’inconvénient de charger davantage en vernis une extrémité du fût). Les écarts sont parfois importants et le vernis séchera mal. Si vous procédez ainsi, mettez le coté le plus chargé en vernis coté plume, sinon vos fûts « colleront » en cible.

Personnellement, c’est un peu plus long (et encore que…), je vernis mes fûts avec un au pinceau, cela permet de mettre plusieurs couches très fine et évite toute surcharge.

Entre chaque couche : passage à la laine d’acier pour obtenir des fûts « lisses » comme du verre !

Je mets 3 à 4 couches de vernis sur chaque fût.

8ème étape : Le collage des plumes

Positionner le fut sur l’empenneuse de façon a commencer par la plume coq

J’utilise le plus souvent des plumes naturelles d’une longueur de 5 ‘’, de forme « shield » ou « parabolique ». Je n’ai pas de noté de différence de vol entre ces 2 types de plumes.

Cette longueur de plume est parfaitement adaptée pour les puissances que nous utilisons. En cas d’utilisation d’arcs de puissances inférieures à 45 livres, l’usage de plumes plus courtes (3 ou  4 ‘’) est plus adapté afin d’optimiser la trajectoire en vol (tireurs sur cible / 3D).

Mes empennages sont « droits » L’utilisation de scotch double face présente l’avantage de la rapidité car elle évite des temps d’attente entre chaque plume, positionnez les une à une en appuyant fermement sur la plume et passez aussitôt à la suivante.

Si vous utilisez la colle flech-tite ; positionner la plume sur la pince poncer légèrement le rachis avec un papier de verre fin, essuyer avec un chiffon propre, appliquer un filet de colle et positionner la pince sur l’empenneuse et sur le fut.

2 points d’attentions sur vos plumes (valable également pour des fûts carbone ou alu) :

–          Vérifiez que vos plumes sont bien issues de la même aile (droite ou gauche) afin d’éviter des vols erratiques.

–          Contrôlez l’épaisseur du rachis, certaines plumes sont livrées avec des rachis relativement épais (2/3 mm), une épaisseur de rachis d’environ 1 mm  est idéale (diminution de l’épaisseur possible avec une ponceuse à bande utilisée à l’envers, plumes tenues dans la pince de l’empenneuse).

Un rachis trop épais apporte 2 inconvénients. Le premier peut être un décollement prématuré de vos plumes entraîné par une déformation des plumes qui reprennent leur courbure d’origine ; et le second est un vol erratique de votre flèche dû à un mauvais « effacement » des plumes lors du passage de la fenêtre (surépaisseur).

Réglez la pince de votre empenneuse de manière à coller les plumes à environ 2 cm de la base de l’encoche et sur la position empennage à « 3 » plumes.

Enfin, mettez un point de colle à chaque extrémité des plumes (Flech-tite) afin d’éviter des décollements et le risque de voir une plume vous blesser à la main d’arc lors de la décoche.

Reste plus qu’ a  marquer vos flèches avec vos initiales et le cas échéant votre numéro de licence.

Vos flèches sont maintenant terminées !

Quelques liens Internet utiles :

http://archers3d.jimdo.com/

http://foufouche.free.fr/

http://archerdelaur.free.fr/

http://www.archerie-roland.net/

http://www.xn--lesamisdelavoiemdiane-q5b.com/

http://www.archerie-frereloup.com/